## Требования к земельному участку для форелевой фермы

0) Площадь

- Площадь участка - ориентировочно 10 га.

- Форма участка - предпочтительно компактная (близко к квадрату или прямоугольнику) для уменьшения длины сетей и дорог.

### 1) Электроснабжение

- Подключение к высоковольтной линии с возможностью выделения мощности до 300 кВт.

- Техническая возможность установки трансформаторной подстанции и ввода на площадку (место под ТП, подъезд, сервитуты).

- Стабильное качество электропитания и возможность резервирования (место под ДГУ и топливный запас) - как опция.

### 2) Подъезд и логистика

- Круглогодичный подъезд к участку.

- Предпочтительно асфальтированная дорога до границы участка или до ближайшей точки с минимальным плечом грунтовки.

- Возможность проезда грузового транспорта и спецтехники (корм, рыба, кислород, стройматериалы).

### 3) Отвод воды

- Возможность организовать постоянный отвод воды порядка 200 м³/ч.

- Предпочтительное решение - водоотводный канал по границе участка:

  - оросительный канал

  - придорожная канава с гарантированным стоком

  - заболоченная низина на границе участка (часто лучший вариант по согласованиям и гидравлике)

- Допустимый, но менее желательный вариант - река по границе участка, с учетом потенциальных сложностей:

  - ограничения природоохранных зон и водного законодательства

  - согласования по выпуску воды и качеству сброса

  - риски паводков и обратного подпора

### 4) Гидрогеология и грунты

- Участок с влажными грунтами и близким уровнем грунтовых вод (для упрощения водозабора и удешевления скважин).

- Предпочтительный тип грунта - крупный песок, песчано-гравийные отложения:

  - высокая водоотдача

  - хорошие дебиты скважин

- Нежелательные грунты:

  - плотные глины и суглинки (низкая фильтрация, сложнее получить требуемый дебит)

  - скальные грунты (дорого бурить и строить коммуникации)

### 5) Водный ресурс под участком

- Наличие значительных запасов подземной воды на небольшой глубине.

- Возможность бурения нескольких скважин с суммарным дебитом, достаточным для проекта (подтверждается гидрогеологией и пробной откачкой).

- Стабильность водоносного горизонта по сезону.

### 6) Дополнительно желательно

- Достаточная площадь под производственную зону, дороги, площадки обслуживания, отстой/шлам, склады, кислородное хозяйство.

- Возможность размещения инженерных сетей (водопровод, канализация, связь).

- Отсутствие конфликтов по санитарным зонам и соседям (жилые дома вплотную к площадке нежелательны).

Если нужно, могу оформить это как вставку в ТЭО или как раздел “Исходные данные к подбору участка” для инвестора и проектировщиков.